附件：

倾斜镜头配套设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器 | 产品类型:≥六轴飞行器 *飞行载重: ≥6000g 悬停精度:垂直：±0.5m，水平：±1.5m 旋转角速度:俯仰轴：300°/s，航向轴：150°/s 升降速度:最大上升速度：5m/s，最大下降速度：3m/s *飞行速度:最大水平飞行速度：≥60km/h（无风环境） 飞行高度:最大飞行海拔高度：≥2000m 飞行时间:悬停时间（标配电池）：无负载：32min，负载6kg：16min 悬停时间:（高性能电池）：无负载：38min，负载5.5kg：18min 遥控器:控制距离 （无干扰、无阻挡）：≥4km（FCC模式），≥3km 发射功率:10dBm@900M，13dBm@5.8G，20dBm@2.4G 云台:适配DJI云台：Ronin-MX，ZENMUSETMZ30，ZenmuseX3，ZenmuseX5/X5R，ZenmuseXT，ZenmuseZ15系列高清云台：Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5DIII、Z15-GH4 电源性能:充电器:电压：≥26V 额定功率：≥500W 单个电池接口输出功率：≥100W 电池:标配电池容量：≥4000mAh,电压：22V,能量：99.9Wh,电池类型：LiPo6S,电池整体重量：≥500g 工作环境温度：-10至40℃ 最大充电功率：≥180W 飞控镜头配套设备:A3Pro *产品尺寸:对称电机轴距：≥1100mm 重量（含6块标准电池）：≤9.5kg 包含：飞行器，标准电池，遥控器，电源线，6通道并行充电器，提供产品彩页资料。 | 1 | 台 |
| 2 | 服务 | 改装服务：需要与现有倾斜镜头匹配,包括挂载模块,GPS定位模块,飞行器运输箱, 扭转卡扣、螺丝包、胶带、电池标签贴,干燥剂,密码锁等配套配件，在培训基地免费享受2次简易使用操作培训（厂家授权服务基地，授权工程师讲解服务）。 | 1 | 套 |
|  |  | 保险服务：飞机发生意外事故导致损坏，按照保险条款赔付设备，因飞机意外事故而导致的第三方财产损失、人员伤亡最高赔付100万。 |  |  |
| 3 | 拦标价 | 6.5万元 |  |  |